Texto lamina 2

Proyecto: Reorganización Funcional del Servicio de Urgencias Pediátricas – Hospital Infantil Los Ángeles.

La selección de materiales y acabados para la reorganización del servicio de Urgencias Pediátricas se ha fundamentado estrictamente en los criterios de asepsia, durabilidad, seguridad y humanización exigidos por la Resolución 1633 de 2025 (Anexo 1). La propuesta arquitectónica prioriza la creación de superficies continuas y de fácil limpieza, minimizando el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) y garantizando la seguridad del paciente pediátrico.



1. Pisos y Pavimentos: Para garantizar la continuidad de las superficies y evitar la proliferación bacteriana en juntas, se ha especificado el uso de pisos homogéneos de vinilo en rollo (Marca Tarkett) para todas las áreas de alto tráfico, incluyendo pasillos y salas de espera. De igual manera, en las áreas críticas y asistenciales como las Salas de Observación, Consultorios y la Sala de Reanimación, se implementará piso continuo en rollo, asegurando una superficie impermeable, antideslizante y sólida. En todos los casos, se ejecutará la media caña sanitaria integrada con el mismo material del piso, eliminando ángulos rectos entre piso y pared para facilitar los protocolos de limpieza y desinfección.



2. Muros y Cielorrasos: La envolvente interior se construirá mediante sistemas de panel yeso resistente a la humedad (RH), garantizando superficies lisas y uniformes. El acabado final se realizará con pintura acrílica de alta asepsia, lavable y resistente a los agentes químicos de limpieza hospitalaria. Los cielorrasos serán continuos (tipo drywall), evitando el uso de placas desmontables en áreas clínicas para asegurar la hermeticidad e higiene requerida.





3. Carpintería Metálica y Vidrios: Cumpliendo con los estándares de seguridad humana y sismorresistencia, todas las divisiones y elementos vidriados en zonas de atención a pacientes se fabricarán en vidrio laminado de seguridad de 6+6 mm, evitando el desprendimiento de fragmentos en caso de rotura. Para aportar calidez al ambiente pediátrico sin comprometer la asepsia, se utilizarán perfiles de aluminio tipo madera en elementos decorativos y listones; esta solución ofrece la estética de la madera pero con las propiedades inertes, no porosas y lavables del metal, cumpliendo la restricción normativa sobre materiales porosos.



4. Superficies de Trabajo y Protección: Las estaciones de trabajo y áreas de procedimientos contarán con mesones en acero inoxidable, material que ofrece la máxima resistencia biológica y mecánica. Adicionalmente, se instalarán guardacamillas en PVC de alto impacto en las rutas de circulación para proteger la infraestructura del tráfico constante de camillas y equipos.


Esta especificación técnica asegura que el proyecto no solo cumple a cabalidad con la normativa vigente, sino que ofrece un entorno seguro, moderno y de alta calidad para la atención de la población infantil de Pasto.